PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA POMIESZCZEŃ  




STRYCHOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 





MIESZKALNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU





UŻYTKOWANIA NA CELE MIESZKALNE

ADRES INWESTYCJI:
88-320 Strzelno, ul. Michelsona 59, dz. nr 426

INWESTOR:


Gmina Strzelno

ADRES INWESTORA:
ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

BRANŻA:


architektura + konstrukcja

DATA OPRACOWANIA:
10-04-2014

Opracowanie: mgr inż. Przemysław Klimaszewski

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA POMIESZCZEŃ STRYCHOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA NA CELE MIESZKALNE - ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

	1
	Roboty rozbiórkowe

	1.1
	Parter - rozbiórka posadzek

	1 d.1.1
	KNR 4-04 301-2 
	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10 cm
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	14.218
	1 m3
	14.218
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.218

	2 d.1.1
	KNR 4-04 1105-1 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	14.218
	1 m3
	14.218
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.218

	3 d.1.1
	KNR 4-04 1105-2 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	14.218
	1 m3
	14.218
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.218

	4 d.1.1
	KNR 4-04 405-3 
	Rozebranie podłóg drewnianych
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	73.185
	1 m2
	73.185
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	73.185

	5 d.1.1
	KNR 4-04 405-4 
	Rozebranie legarów
	1 m
	 
	 

	 
	 
	109.778
	1 m
	109.778
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	109.778

	1.2
	Parter - rozbiórka ścian + skucie tynków

	6 d.1.2
	KNR 4-04 102-2 
	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	9.916
	1 m3
	9.916
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.916

	7 d.1.2
	KNR 4-04 1105-1 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	9.916
	1 m3
	9.916
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.916

	8 d.1.2
	KNR 4-04 1105-2 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	9.916
	1 m3
	9.916
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.916

	9 d.1.2
	KNR 4-01 701-5 
	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	709.242
	1 m2
	709.242
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	709.242

	10 d.1.2
	KNR 4-01 701-7 
	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy wapiennej na trzcinie
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	235.2
	1 m2
	235.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	235.200

	11 d.1.2
	KNR 4-01 429-1 
	Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	235.2
	1 m2
	235.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	235.200

	12 d.1.2
	KNR 4-04 1105-1 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	28.30
	1 m3
	28.300
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.300

	13 d.1.2
	KNR 4-04 1105-2 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	28.30
	1 m3
	28.300
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.300

	1.3
	Rozbiórka stropu nad parterem

	14 d.1.3
	KNR 4-04 406-3 
	Rozebranie desek gr. 25mm na belkach drewnianych
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	215.368
	1 m2
	215.368
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	215.368

	15 d.1.3
	KNR 4-04 406-3 
	Rozebranie deskowania
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	215.368
	1 m2
	215.368
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	215.368

	1.4
	Piętro I - rozbiórka ścian + skucie tynków

	16 d.1.4
	KNR 4-04 102-2 
	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	32.274
	1 m3
	32.274
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	32.274

	17 d.1.4
	KNR 4-04 1105-1 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	33.27
	1 m3
	33.270
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	33.270

	18 d.1.4
	KNR 4-04 1105-2 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	33.27
	1 m3
	33.270
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	33.270

	19 d.1.4
	KNR 4-01 701-5 
	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	734.4
	1 m2
	734.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	734.400

	20 d.1.4
	KNR 4-01 701-7 
	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy wapiennej na trzcinie
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	235.2
	1 m2
	235.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	235.200

	21 d.1.4
	KNR 4-01 429-1 
	Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	235.2
	1 m2
	235.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	235.200

	22 d.1.4
	KNR 4-04 1105-1 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	28.80
	1 m3
	28.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.800

	23 d.1.4
	KNR 4-04 1105-2 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	28.8
	1 m3
	28.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.800

	1.5
	Rozbiórka stropu nad piętrem I

	24 d.1.5
	KNR 4-04 406-3 
	Rozebranie desek gr. 25mm na belkach drewnianych
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	215.368
	1 m2
	215.368
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	215.368

	25 d.1.5
	KNR 4-04 406-3 
	Rozebranie deskowania
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	215.368
	1 m2
	215.368
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	215.368

	1.6
	Piętro II - rozbiórka ścian 

	26 d.1.6
	KNR 4-04 102-2 
	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	110.712
	1 m3
	110.712
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	110.712

	27 d.1.6
	KNR 4-04 1105-1 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	110.71
	1 m3
	110.710
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	110.710

	28 d.1.6
	KNR 4-04 1105-2 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	110.71
	1 m3
	110.710
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	110.710

	1.7
	Rozbiórka dachu

	29 d.1.7
	KNR 4-01 519-4 
	Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	320.136
	1 m2
	320.136
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	320.136

	30 d.1.7
	KNR 4-01 519-5 
	Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	320.136
	1 m2
	320.136
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	320.136

	31 d.1.7
	KNR 4-04 403-2 
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	320.136
	1 m2
	320.136
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	320.136

	32 d.1.7
	KNR 4-04 403-4 
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych o konstrukcji prostej
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	320.136
	1 m2
	320.136
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	320.136

	33 d.1.7
	KNR 4-04 403-2 
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	320.136
	1 m2
	320.136
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	320.136

	1.8
	Rozbiórka schodów

	34 d.1.8
	KNR 4-01 0431-02
	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej
	m2
	 
	 

	 
	 
	69
	m2
	69.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	69.000

	2
	Fundamenty

	2.1
	Wzmocnienie istniejących fundamentów metodą podchwycenia

	35 d.2.1
	KNR 2-01 310-2 
	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m
	100 m3
	 
	 

	 
	 
	1.995
	100 m3
	1.995
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.995

	36 d.2.1
	KNR 2-14 1213-01
	Wiercenie w kamieniu otworów fi 30 - 4 szt./1mb
	otw.
	 
	 

	 
	 
	1124.08
	otw.
	1124.080
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1124.080

	37 d.2.1
	KNR 2-14 1213-02
	Wiercenie w kamieniu otwórów fi 30- dod.za każde nast. 10 cm Krotność = 3
	otw.
	 
	 

	 
	 
	1124.08
	otw.
	1124.080
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1124.080

	38 d.2.1
	KNR 2-02 290-2 
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane
	1 t
	 
	 

	 
	 
	0.674
	1 t
	0.674
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.674

	39 d.2.1
	KNR 2-02 207-1 
	Ściany żelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	398.97
	1 m2
	398.970
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	398.970

	40 d.2.1
	KNR 2-02 207-7 
	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	398.97
	1 m2
	398.970
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	398.970

	41 d.2.1
	KNR 2-02 290-2 
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane
	1 t
	 
	 

	 
	 
	3.491
	1 t
	3.491
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.491

	42 d.2.1
	KNR 2-02 603-7 
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	10.373
	100 m2
	10.373
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.373

	43 d.2.1
	KNR 2-02 603-8 
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	10.373
	100 m2
	10.373
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.373

	44 d.2.1
	KNR 2-02 609-8 
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.66
	100 m2
	2.660
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.660

	45 d.2.1
	KNR 2-02 603-7 
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.66
	100 m2
	2.660
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.660

	46 d.2.1
	KNR 2-02 603-8 
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.66
	100 m2
	2.660
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.660

	47 d.2.1
	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	73.89
	1 m2
	73.890
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	73.890

	48 d.2.1
	KNR 2-01 03 20-1 
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-II
	100 m3
	 
	 

	 
	 
	0.519
	100 m3
	0.519
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.519

	49 d.2.1
	Kalkulacja własna
	Izolacja pozioma ścian wykonana metoda podcinania muru
	m2
	 
	 

	 
	 
	64.68
	m2
	64.680
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	64.680

	2.2
	Nowe fundamenty

	50 d.2.2
	KNR 2-01 310-2 
	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m
	100 m3
	 
	 

	 
	 
	0.13
	100 m3
	0.130
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.130

	51 d.2.2
	KNR 2-02 202-1 
	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	5.634
	1 m3
	5.634
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.634

	52 d.2.2
	KNR 2-02 290-2 
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane
	1 t
	 
	 

	 
	 
	0.254
	1 t
	0.254
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.254

	53 d.2.2
	KNR-W 2-02 0101-05
	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
	m3
	 
	 

	 
	 
	2.4
	m3
	2.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.400

	54 d.2.2
	KNR 2-02 0604-05
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
	m2
	 
	 

	 
	 
	5.1
	m2
	5.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.100

	55 d.2.2
	KNR 2-01 320-1 
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-II
	100 m3
	 
	 

	 
	 
	0.073
	100 m3
	0.073
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.073

	3
	Nadbudowa ścian II piętra

	56 d.3
	KNR 4-01 0310-02
	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
	m3
	 
	 

	 
	 
	1
	m3
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	57 d.3
	KNNR 3 0302-01
	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	m3
	 
	 

	 
	 
	19.11
	m3
	19.110
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.110

	58 d.3
	KNR 2-02 212-12 
	Stropy z pustaków - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30 cm
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	17.93
	1 m3
	17.930
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	17.930

	59 d.3
	KNR 2-02 290-2 
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane
	1 t
	 
	 

	 
	 
	0.555
	1 t
	0.555
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.555

	60 d.3
	KNR 2-02 116-1 
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowgo gr.24 cm
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	525.718
	1 m2
	525.718
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	525.718

	61 d.3
	KNR 2-02 2003-4 
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	1.138
	100 m2
	1.138
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.138

	62 d.3
	KNR 2-02 126-5 
	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych
	1 m
	 
	 

	 
	 
	78.6
	1 m
	78.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	78.600

	63 d.3
	KNR-W 2-02 0128-04
	Trójprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 2x1/2x1 i 2x2 ceg.
	m3
	 
	 

	 
	 
	7.18
	m3
	7.180
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.180

	4
	Konstrukcja dachu

	64 d.4
	KNR 2-02 406-1 
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	1.502
	1 m3
	1.502
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.502

	65 d.4
	KNR 2-02 408-3 
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.do 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	6.601
	1 m3
	6.601
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.601

	66 d.4
	KNR 2-02 2007-3 
	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.543
	100 m2
	2.543
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.543

	67 d.4
	KNR 2-02 2006-4 
	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.543
	100 m2
	2.543
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.543

	68 d.4
	KNR 2-02 607-1 
	Izolacje z foli paroprzepuszczalnej
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.543
	100 m2
	2.543
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.543

	69 d.4
	KNR 2-02 613-3 
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.543
	100 m2
	2.543
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.543

	70 d.4
	KNR 2-02 613-3 
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	3.012
	100 m2
	3.012
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.012

	71 d.4
	KNR 2-02 410-1 
	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB gr. 22mm
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	301.215
	1 m2
	301.215
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	301.215

	72 d.4
	KNR 2-02 WACETOB 504-2 
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną ogniotrwałą SBS - dwuwarstwowe
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	3.012
	100 m2
	3.012
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.012

	73 d.4
	KNR-W 2-02 1016-07
	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
	szt
	 
	 

	 
	 
	2
	szt
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	74 d.4
	KNR 2-02 WACETOB 504-3 
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	0.452
	100 m2
	0.452
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.452

	75 d.4
	KNR 2-02 508-4 
	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15 cm
	100 m
	 
	 

	 
	 
	0.23
	100 m
	0.230
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.230

	76 d.4
	KNR 2-02 510-3 
	Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 12 cm
	100 m
	 
	 

	 
	 
	0.294
	100 m
	0.294
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.294

	77 d.4
	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	82.5
	1 m2
	82.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	82.500

	78 d.4
	KNNR 7 506-1 
	Daszki nad drzwiami
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	10.224
	1 m2
	10.224
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.224

	79 d.4
	KNR 2-02 0507-06
	Kominki wentylacyjne stropodachu - z blachy z cynku
	szt.
	 
	 

	 
	 
	7
	szt.
	7.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.000

	80 d.4
	KNR 4-01 0631-01
	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
	m2
	 
	 

	 
	 
	194.16
	m2
	194.160
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	194.160

	5
	Wzmocnienie stropu nad parterem

	81 d.5
	KNR 4-01 408-2 
	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych
	1 m
	 
	 

	 
	 
	296.1
	1 m
	296.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	296.100

	82 d.5
	KNNR 7 208-5 
	Wykonanie i montaż ściągów stalowych
	1 t
	 
	 

	 
	 
	2.7
	1 t
	2.700
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.700

	83 d.5
	KNR 4-01 0631-01
	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
	m2
	 
	 

	 
	 
	278.28
	m2
	278.280
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	278.280

	6
	Wzmocnienie stropu nad I piętrem

	84 d.6
	KNR 4-01 408-2 
	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych
	1 m
	 
	 

	 
	 
	301.7
	1 m
	301.700
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	301.700

	85 d.6
	KNNR 7 208-5 
	Wykonanie i montaż ściągów stalowych
	1 t
	 
	 

	 
	 
	2.7
	1 t
	2.700
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.700

	86 d.6
	KNR 4-01 0631-01
	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
	m2
	 
	 

	 
	 
	292.35
	m2
	292.350
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	292.350

	7
	Parter - pomurowanie nowych ścian

	87 d.7
	KNR 2-02 121-3 
	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	66.75
	1 m2
	66.750
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	66.750

	88 d.7
	KNR 2-02 116-1 
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowgo gr.24 cm
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	27.18
	1 m2
	27.180
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	27.180

	89 d.7
	KNR 4-01 304-4 
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej z cegły
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	2.137
	1 m3
	2.137
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.137

	90 d.7
	KNR 4-01 313-4 
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100
	1 m
	 
	 

	 
	 
	24
	1 m
	24.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24.000

	91 d.7
	KNR 4-01 313-6 
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych, jako oddzielna robota do I NP 100 mm
	1 koniec
	 
	 

	 
	 
	30
	1 koniec
	30.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.000

	92 d.7
	KNR-W 2-02 0128-04
	Trójprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 2x1/2x1 i 2x2 ceg.
	m3
	 
	 

	 
	 
	15.87
	m3
	15.870
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	15.870

	8
	Piętro I - pomurowanie nowych ścian

	93 d.8
	KNR 2-02 2003-4 
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	0.925
	100 m2
	0.925
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.925

	94 d.8
	KNR 2-02 116-1 
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowgo gr.24 cm
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	21.42
	1 m2
	21.420
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	21.420

	95 d.8
	KNR 4-01 304-4 
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej z cegły
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	20.65
	1 m3
	20.650
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.650

	96 d.8
	KNR 4-01 313-4 
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100
	1 m
	 
	 

	 
	 
	23.2
	1 m
	23.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	23.200

	97 d.8
	KNR 4-01 313-6 
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych, jako oddzielna robota do I NP 100 mm
	1 koniec
	 
	 

	 
	 
	26
	1 koniec
	26.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	26.000

	9
	Posadzki

	9.1
	Parter

	98 d.9.1
	KNR 2-02 1101-7 
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	43.86
	1 m3
	43.860
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	43.860

	99 d.9.1
	KNR 2-01 236-3 
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III
	100 m3
	 
	 

	 
	 
	0.439
	100 m3
	0.439
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.439

	100 d.9.1
	KNR 2-02 1101-1 
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	1 m3
	 
	 

	 
	 
	17.544
	1 m3
	17.544
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	17.544

	101 d.9.1
	KNR 2-02 607-1 
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.193
	100 m2
	2.193
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.193

	102 d.9.1
	KNR 2-02 609-3 
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.193
	100 m2
	2.193
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.193

	103 d.9.1
	KNR 2-02 1106-2 
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25 mm
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.193
	100 m2
	2.193
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.193

	104 d.9.1
	KNR 2-02 1106-3 
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.193
	100 m2
	2.193
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.193

	105 d.9.1
	KNR 2-02 1112-5 
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	1.714
	100 m2
	1.714
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.714

	106 d.9.1
	KNR-W 2-02 1109-05
	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	m2
	 
	 

	 
	 
	19
	m2
	19.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.000

	9.2
	Piętro I

	107 d.9.2
	KNR 2-02 2007-3 
	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.071
	100 m2
	2.071
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.071

	108 d.9.2
	KNR 2-02 2006-4 
	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.071
	100 m2
	2.071
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.071

	109 d.9.2
	KNR 2-02 607-1 
	Izolacje z foli paroprzepuszczalnej
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.071
	100 m2
	2.071
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.071

	110 d.9.2
	KNR 2-02 613-3 
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.071
	100 m2
	2.071
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.071

	111 d.9.2
	KNR 2-02 1110-1 
	Obudowa stropu płytą OSB gr. 22mm
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.071
	100 m2
	2.071
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.071

	112 d.9.2
	NNRNKB 202 1136-01
	(z.VIII) Posadzki z płyt podłogowych Fermacell 2E22 gr. 25mm
	m2
	 
	 

	 
	 
	207.1
	m2
	207.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.100

	113 d.9.2
	KNR 2-02 1112-1 
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - rulonowe Winigam
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	1.87
	100 m2
	1.870
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.870

	114 d.9.2
	KNR-W 2-02 1109-05
	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	m2
	 
	 

	 
	 
	20.1
	m2
	20.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.100

	9.3
	Piętro II

	115 d.9.3
	KNR 2-02 2007-3 
	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.246
	100 m2
	2.246
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.246

	116 d.9.3
	KNR 2-02 2006-4 
	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.246
	100 m2
	2.246
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.246

	117 d.9.3
	KNR 2-02 607-1 
	Izolacje z foli paroprzepuszczalnej
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.246
	100 m2
	2.246
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.246

	118 d.9.3
	KNR 2-02 613-3 
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.246
	100 m2
	2.246
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.246

	119 d.9.3
	KNR 2-02 1110-1 
	Obudowa stropu płytą OSB gr. 22mm
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.246
	100 m2
	2.246
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.246

	120 d.9.3
	NNRNKB 202 1136-01
	(z.VIII) Posadzki z płyt podłogowych Fermacell 2E22 gr. 25mm
	m2
	 
	 

	 
	 
	224.6
	m2
	224.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	224.600

	121 d.9.3
	KNR 2-02 1112-1 
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - rulonowe Winigam
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.018
	100 m2
	2.018
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.018

	122 d.9.3
	KNR-W 2-02 1109-05
	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	m2
	 
	 

	 
	 
	22.8
	m2
	22.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22.800

	10
	Tynki, okładziny wewnętrzne

	10.1
	Parter

	123 d.10.1
	KNR 2-02 801-2 
	Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat.III
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	5.103
	100 m2
	5.103
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.103

	124 d.10.1
	KNR 2-02 815-6 
	Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.543
	100 m2
	2.543
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.543

	125 d.10.1
	KNR 2-02 815-4 
	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	3.803
	100 m2
	3.803
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.803

	126 d.10.1
	KNR 2-02 1505-3 
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	6.346
	100 m2
	6.346
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.346

	127 d.10.1
	KNR 2-02 0829-04
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą
	m2
	 
	 

	 
	 
	130.02
	m2
	130.020
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	130.020

	10.2
	Piętro I

	128 d.10.2
	KNR 2-02 801-2 
	Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat.III
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	5.683
	100 m2
	5.683
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.683

	129 d.10.2
	KNR 2-02 815-6 
	Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.071
	100 m2
	2.071
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.071

	130 d.10.2
	KNR 2-02 815-4 
	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	4.437
	100 m2
	4.437
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.437

	131 d.10.2
	KNR 2-02 1505-3 
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	6.508
	100 m2
	6.508
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.508

	132 d.10.2
	KNR 2-02 0829-04
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą
	m2
	 
	 

	 
	 
	124.62
	m2
	124.620
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	124.620

	10.3
	Piętro II

	133 d.10.3
	KNR 2-02 801-2 
	Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat.III
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	5.219
	100 m2
	5.219
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.219

	134 d.10.3
	KNR 2-02 815-6 
	Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	2.246
	100 m2
	2.246
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.246

	135 d.10.3
	KNR 2-02 815-4 
	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	3.991
	100 m2
	3.991
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.991

	136 d.10.3
	KNR 2-02 1505-3 
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	6.237
	100 m2
	6.237
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.237

	137 d.10.3
	KNR 2-02 0829-04
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą
	m2
	 
	 

	 
	 
	122.76
	m2
	122.760
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	122.760

	11
	Elewacja budynku

	138 d.11
	KNR 0-28 IGM 2622-4 
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii Dryvit Drysulation wraz z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz pomalowaniem - grubość płyt 15 cm
	100 m2
	 
	 

	 
	 
	9.474
	100 m2
	9.474
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.474

	139 d.11
	KNR 0-28 IGM 2627-2 
	Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii Dryvit - dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą kołków plastykowych do ścian z cegły
	100 szt
	 
	 

	 
	 
	37.896
	100 szt
	37.896
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	37.896

	12
	Stolarka okienna + ślusarka drzwiowa

	140 d.12
	KNR 4-01 354-5 
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	200.69
	1 m2
	200.690
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.690

	141 d.12
	KNR 2-02 WACETOB 1018-4 
	Okna PCV
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	99.485
	1 m2
	99.485
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	99.485

	142 d.12
	KNR 2-02 WACETOB 1018-5 
	Drzwi PCV
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	10.045
	1 m2
	10.045
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.045

	143 d.12
	KSNR 2 1003-1 
	Ościeżnice stalowe FD 1
	1 szt
	 
	 

	 
	 
	38
	1 szt
	38.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	38.000

	144 d.12
	KSNR 2 1002-2 
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone oszklone szybą o powierzchni do 1.6 m2
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	65.96
	1 m2
	65.960
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	65.960

	145 d.12
	KNR 2-02 WACETOB 1040-1 
	Drzwi jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI 30
	1 m2
	 
	 

	 
	 
	25.2
	1 m2
	25.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25.200

	13
	Wykonanie i montaz konstrukcji klatek schodowych

	146 d.13
	KNNR 7 208-6 
	Wykonanie i montaż kosntrukcji klatek schodowych
	1 t
	 
	 

	 
	 
	2.7
	1 t
	2.700
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.700

	147 d.13
	KNR-W 2-02 1121-02
	Obłożenie stopni, podstopni, spoczników drewnem liściastym
	m2
	 
	 

	 
	 
	120
	m2
	120.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	120.000

	148 d.13
	KNR 2-02 2007-03
	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
	m2
	 
	 

	 
	 
	126.4
	m2
	126.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	126.400

	149 d.13
	KNR 2-02 2006-04
	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach
	m2
	 
	 

	 
	 
	126.4
	m2
	126.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	126.400

	14
	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

	150 d.14
	KNR 4-01 0212-01
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	3.87
	m3
	3.870
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.870

	151 d.14
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	3.87
	m3
	3.870
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.870

	152 d.14
	KNR 2-01 0125-02
	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
	m2
	 
	 

	 
	 
	61.6
	m2
	61.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	61.600

	153 d.14
	KNR 2-31 0101-07
	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	110
	m2
	110.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	110.000

	154 d.14
	KNR 2-31 0103-02
	Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	110
	m2
	110.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	110.000

	155 d.14
	KNR 2-31 0104-01
	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	110
	m2
	110.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	110.000

	156 d.14
	KNR 0-11 0321-03
	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	 
	 

	 
	 
	110
	m2
	110.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	110.000

	157 d.14
	KNR 2-31 0401-02
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	 
	 

	 
	 
	32
	m
	32.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	32.000

	158 d.14
	KNR 2-31 0407-03
	Obrzeża betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
	m
	 
	 

	 
	 
	32
	m
	32.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	32.000


